Команды

| имя | параметры | Назначение | Значение параметров, пример |
| --- | --- | --- | --- |
| BAUDRATE | VAL1/ VAL2 | Установить скорость порта(на компе) | VAL1-скорость в бодах(9600,14400...) BAUDRATE/56700 VAL2- выводить ли результат на экран[0,1] По умолчанию: VAL2=1 |
| # HEX | VAL1/ VAL2/ VAL3/ VAL4/ VAL5/ VAL6 | Послать HEX в HDD | VAL1-посылаемый HEX [0..FF] VAL2-производить ли чтение [1-да, 0-нет] VAL3-имя файла куда складывать результат чтения VAL4-создавать файл, или дописывать(0-дописывать, 1-создавать заново) VAL5-ожидать ли пока hdd выдаст символ «>» [0-нет, 1-да] VAL6-выводить ли на экран результат чтения HEX/1А/1/1.log/1/1/1 По умолчанию( т.е если эти параметры принудительно не заданны): VAL2=1 VAL5=1 VAL6=1 |
| # STR | VAL1/ VAL2/ VAL3/ VAL4/ VAL5/ VAL6 | Послать строку в HDD | VAL1-посылаемая строка; Остальные параметры аналогичны команде HEX; HEX/B200,200/1/1.log/1/1/1 По умолчанию: VAL2=1 VAL5=1 VAL6=1 |
| # LEVEL | VAL1/ VAL2/ | Перейти на уровень | VAL1- уровень[0..T] VAL2-выводить ли результат на экран[1-да, 0-нет] По умолчанию: VAL2=1 |
| # BUF | VAL1/ VAL2/ VAL3/ VAL4/ VAL5 | Сохранить буферы HDD | VAL1-c какого буфера(включительно) VAL2- покакой буфер(включительно) VAL3-имя файла куда сохраняем VAL4-создавать файл, или дописывать(0-дописывать, 1-создавать заново) VAL5- выводить ли результат на экран[1-да, 0-нет] По умолчанию: VAL4=0 VAL5=1 |
| # CONVERT | VAL1/ VAL2/ VAL3/ VAL4/ VAL5 | Конвертирует TXT(HEX)=>HEX | VAL1-имя входного хайла VAL2-имя выходного файла VAL3-имя файла куда сохраняем VAL4-создавать файл, или дописывать(0-дописывать, 1-создавать VAL5- выводить ли результат на экран[0,1] |

Команды

| имя | параметры | Назначение | Значение параметров, пример |
| --- | --- | --- | --- |
| STUFF | VAL1/ VAL2 | Редактирует ключи Stuff | VAL1-то, что идет после ASCI VAL2- выводить ли результат на экран[0,1] ## STUFF/1B2020202020020200202020 По умолчанию: VAL2=1 |
| SPEED | VAL1/ VAL2 | Установить скорость работы HDD+COM порт | VAL1-скорость в бодах[9600,19200,57600...] Накопитель должен поддерживать данную скорость!!! VAL2- выводить ли результат на экран[0,1] ## SPEED/115200 По умолчанию: VAL2=1 |

| HEX | Сочетание клавиш | Ответ HDD |
| --- | --- | --- |
| 05 | CTRL+E |  |
| 0C | CTRL+L | Версия микропрограммы |
| 0D | Enter |  |
| 11 | CTRL+Q |  |
| 12 | CTRL+R |  |
| 14 | CTRL+T |  |
| 15 | CTRL+U | Текущее состояние Stuff |
| 17 | CTRL+W |  |
| 1A | CTRL+Z | Выйти в терминал |

Все вопросы и предложения жду на  Ultimate_joker@tut.by или в асю 225311428